附件二：

2015—2016学年第一学期A408电子综合设计实验室工作计划

基本情况：实验室位于实验楼Ａ-408，面积约190（㎡），可容纳22组（人）。是面向全院学生开放的电子综合设计实验室，不仅承担电子信息学院、机电工程学院和计算机学院电子综合设计类课程，还是学校人才培养的实训开放基地，配备了电脑、电子仪器和常规实验元器件，以及具有高级专业职称的老师对其管理和指导学生的学习及实验，为全院师生提供一个自主学习、教学实验、课程实训实践的良好环境。在这里可以进行学术交流、竞赛活动培训，科技创新活动，举办相关的学生社团活动，对扩充学生视野，提升知识层面，增长实践技能，发挥学生的聪明才智和增强学生的就业能力，有积极的促进作用。

按照学校的资源配置和教学要求，本学期安排计划如下：

一、计划内教学：

1、1-3周电信学院12级生产实习72课时的教学活动。

2、电子信息学院12级现代电子技术综合实验48课时教学活动。

二、其余开放时间及内容

1、开放时间：

在授课教学时间外，实行全开放（含星期六、日），上午8:30—12:00，下午2:30—6:00，晚上7:30—10:00。

2、开放内容：

自主学习类

（1）各级各种电子类竞赛培训及训练；

1、第九届全国飞思卡尔智能车竞赛软硬件制作。

2、第三届校级智能车竞赛的软硬件调试与制作。

3、2014全国大学生电子设计大赛基础训练与制作。

（2）学生创新实验项目的开展；

2014-2015学生创新实验项目的制作指导与管理。

（3）校内外各类学生学术交流活动。

指导老师推荐课题

（一）、指导教师推荐选题：

●模拟电路类

1、 直流稳压电源：

☆ 主要性能指标

输入电压220v，50赫兹电源

输出电压可调范围：+9-------+15v

最大输出电流：1.0A

效率：>=45%

具有过流及短路保护功能：排除短路故障后能自动恢复工作

☆知识要点：可调范围，输出电流，电源效率，短路保护。

☆课题目标：充分掌握和熟悉直流电源的特性。对功率器件的应用，也有比较具体的认识。同时也能熟悉和了解一些有关电源散热的具体方法。

2、实用低频放大器

☆ 主要性能指标

额定输出功率：POR>=10W(RL=8欧)

频率范围：50HZ~10kHz

增益：G>20db

☆知识要点：额定功率，频率范围，增益控制

☆课题目标：掌握功率放大器的基本概念，熟悉功率与负载的关系。了解线性电路的设计与使用要求。

3、函数发生器（10KHZ）

☆主要性能指标：

频率范围		10~100Hz，100~1KHz，1K~10KHz

输出电压		正弦波Upp≈3v，幅度连续可调；

三角波Upp≈5v，幅度连续可调；

方波Upp≈14V，幅度连续可调；

☆知识要点：函数波形，函数发生器，峰-峰值。

☆课题目标：掌握方波，三角波，正弦波函数发生器的设计方法与调试技术。学会安装与调试有多级单元电路组成的电子线路，学会使用集成函发生器。

●高频电路类

1、FM接收机设计

☆主要性能指标：

设计装调一个高频调频接收机。其技术要求：

频率范围：87~108MHz

灵敏度：优于10uv

选择性；>=40db

信杂比：>=50db

音频输出功率：>=0.5W

失真度：80~15000Hz<=2%

频响：80~15000Hz<=1db

☆知识要点：灵敏度，信噪比，选择性，失真度。

☆课题目标：掌握调频接收机的工作原理及组成；掌握调频接收机的设计方法；掌握调频接收机的测试方法。学会使用各类测试仪器。

2、简易无线电遥控系统设计

☆主要性能指标

工作频率：可选

调制方式：AM、FM、FSK可选

输出功率：≥10MW

遥控通道：8个，可显示。单片机

☆知识要点：无线通信，调制解调，控制

☆课题目标：掌握无线通讯方法以及小系统通讯中常用的调制解调的原理。

●仪器仪表类

1、简易数字频率计设计

☆主要性能指标：

（1）频率测量

（2）周期测量

（3）脉宽测量

最高计数频率：1MHZ

分辨率：1HZ

测试误差：≤0.5%

时钟稳定度：10-6

☆知识要点：计数，周期测量，频率稳定度，单片机

☆课题目标：对时间概念的更深层次的理解。掌握产品的系统设计，提高对电子产品的综合设计与调试能力。

2、数字电压表

☆主要性能指标：

显示：4 1/2

测量范围：1MV-500V

测量精度：DC：0.5%；AC ：3%

☆知识要点：高精度AD转换，有效值，峰值，数字显示，输入阻抗，单片机

☆课题目标：充分掌握运用数字电压表模块的能力，理解各参数的实际测量方法和计算方法。

●数字与自动化类

1、多路数据采集电路设计

☆主要技术要求：

8路数据采集器。将各路模拟信号分别转换成8位二进制数字信号。并分别显示。

采集方式包括循环采集和选择采集两种方式。显示部分能同时显示通道和相应的数据。

☆知识要点：多路数据采集，A/D变换

☆课题目标：掌握了数据采集方法和传输处理方法。熟悉了A/D变换器的使用。掌握显示键盘等基本技术。

2、数字化语音存储与回放系统

☆主要性能指标：

语音存储时间>=10S

回放语音质量良好。

☆知识要点：采样速率，存储，回放。

☆课题目标：熟悉和掌握语音的采集与存储方法。了解对语音存储与回放的一般处理过程。

3、简易计算器设计

设计一个能进行四则运算的计算器，小数点随精度需要可移动，用8位数码管显示输入、输出结果。

☆知识要点：程序的实数运算以及键盘的扫描读取方法。

☆课题目标：熟练掌握程序的运算精度与数码管动态显示的技巧。

●单片机综合应用类（本课题提供配套器材及应用参考程序）

1、电子秒表的设计与制作：

可倒正计时

四位数码管显示

计时范围00.00—99.00秒，精度0.01秒

手控启动和停止

学习要点：掌握简单的电路设计，学习基本的硬件装配。掌握四位数码管动态扫描，时间精度设计，按键操控。

2、数字温度计设计

利用DS18B20设计一个温度控制器，可以显示环境温度，超温报警。

a）两位数码管显示温度

b）测温范围：00—99度，精度为±1℃

c）可设定温度报警限，超限报警。

学习要点：掌握简单的电路设计，学习基本的硬件装配。掌握数码管动态显示，温度测量数据传输，报警设置。

3、密码锁设计

设计一个电子密码锁系统，用8位数码管显示设定密码.输入密码正确时，用绿色发光管显示。错误时，用红色发光管显示。三次输入错误，发出蜂鸣报警。

a）8位数码管显示：设置密码时显示数字，输入密码时显示“--------”

b）存储密码功能：密码设置及修改

c）报警功能：蜂鸣器报警加红色发光管闪烁显示

学习要点：掌握简单的电路设计，学习基本的硬件装配。掌握数码管动态显示，存储芯片通信，报警设置。

5、交通灯设计

设计并制作一个可控交通灯系统。每个方向用红、绿、黄指示交通。用一个2为数码管显示通行时间。能用按键控制特种车辆优先通行。在优先通行的时候，四个方向的交通灯均为红色点亮。

学习要点：掌握简单的电路设计，学习基本的硬件装配。练习编写程序，根据不同环境，为实时控制现场状态提供良好的控制操作。

学生自选题

这类题一般由学生自己拟定，指导教师审查通过就可进入实验室制作。管理过程和指导教师推荐选题一样。

想制作指导老师推荐课题的同学直接联系A409刘老师，联系电话88232175（8516）。

实验中心

2015-9-14